- 一、Western blot平台检测样本要求

- 样本种类: 细胞 、动物组织（心、肝、脾、肺、肾、胰、角膜、血管、脊髓、脑）、植物组织（花、叶子）、血清血浆 、骨头等。

- 样本收集

- 组织样本：质量不少于100mg/样，约黄豆粒大小，-20度冻存，干冰运输。

- 细胞样本：常规细胞量不少于2×106个，若检测指标过多，需要增加细胞量。消化离心后用PBS清洗2遍，用1.5ml离心管离心去上清（一定要用枪头去干净上清），留取细胞沉淀，-20℃保存，干冰运输。有严格时间节点的实验需客户自行裂解样本，提取蛋白，采用干冰运输。

- 特殊样本

- 全血采用冰袋维持4℃运输，严禁用干冰和液氮运输，血清和血浆可采用干冰运输。

- 客户处理好已经变性的样本、植物组织，应采用干冰运输。

- 裂解液：客户提供需低温冰袋运输。裂解液样品总蛋白>500ug/样品；细胞样品总蛋白浓度>1mg/ml；组织样品总蛋白浓度10~15mg/ml。

- 蛋白样本：客户自己提取好的蛋白样本，蛋白浓度应不低于2ug/ul（至少50μl），-20℃保存，干冰运输。

- 其余特殊样本或者特殊要求需单独咨询

- 注意事项：

- 提供的样品不能是被包埋过或是泡过多聚甲醛和TRIZOL；

- 每张膜可做1~8个样本。

- WB所需要的目的蛋白的一抗，可自行提供，标明来源和稀释度，或在本公司购买相应指标，也可让我司代买。

- 其余注意事项需要根据客户填制的需求表进行反馈。

- 病理组平台检测样本要求

- 固定样本：

- 包埋切面要确定清楚，取材后立即固定，最佳固定时间是一周之内，固定时间超过半年的样本做免疫组化或免疫荧光效果可能不好，由于组织固定太久可能抗原已经失活，不能确定能否做出结果；

- 固定液体积至少为组织5-10倍以上，充分浸没组织并放置于不易挥发的器皿中室温保存，灌注固定的组织除外；

- 组织固定时厚度最佳厚度在2-3毫米，过厚的样本（超过5毫米）里层组织可能会因固定不充分导致组织出现坏死（灌注固定的组织除外）；

- 固定好的组织只能放在常温或4度冰箱保存，绝对不能放在-20度冰箱保存，严禁冰冻，否则结冰后会形成大量冰晶，破坏组织结构；

- 骨头组织需要问清楚有没有脱钙；

- 蜡块

- 核对清楚蜡块数量及样本编号；确定好哪些蜡块做哪些实验要一一对应上；常温运输；

- 石蜡切片

- 如果是未染色好的白片：问询清楚切片组织信息、种属信息，是否已烤好片，所用切片为防脱玻片还是非防脱玻片；

- 保存与运输条件为常温或4度。玻片应用专用的盒子装好，并固定，避免运输过程中切片碎掉；

- 如果是染色好的切片：询问客户对于拍照部位及拍照倍数有何要求；免疫组化染色切片常温运输即可。荧光染好的切片暂时不接，因为该实验需要外包，过程中荧光容易淬灭。

- 抗体

需要告知一抗厂家及货号，按说明书进行邮寄。可根据具体要做的片子数量和抗体信息进行分装；

- 目前我们能做一抗种属来源为兔、小鼠的免疫组化实验；如果客户提供的一抗是其他种属来源（如大鼠、绵羊、豚鼠等），则需要客户提供相应酶标二抗、荧光二抗或相应试剂盒才可以做。二抗需要告知生产公司及货号信息，按说明书进行邮寄。

- 注意事项

- 告知清楚固定时间、样本编号、包埋面、要做实验类型等等；

- 如果肉眼观察组织样本本身存在问题，如有的组织外观破烂不完整，包埋切片后达不到客户要求，不予接收；

- 如果客户给的组织样本被其冰冻过，则绝对不能再做石蜡包埋块；

- 特殊样本或者特殊要求请单独咨询；